!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ!!!

Инструкция к Реле-регулятору 3Ф50П.

Инструкцию хранить на протяжении всего срока эксплуатации реле регулятора.

Реле-регулятор трёхфазный (далее РР), не шунтирующего типа, с возможностью точной подстройки напряжения выхода и защитой от перегрева.  Работает только с подключённым АКБ.

Перед отправкой РР прошел контрольную проверку и настройку напряжения выхода на 14,4В. Вам выслан заведомо исправный РР. Если после установи РР неисправность не устранилась, значит диагностика сделана неправильно, причина неисправности не выявлена и не устранена! Обратитесь к квалифицированному специалисту.                                                                                                                                    Отдела поддержки, консультации по ремонту и диагностики по телефону– у нас НЕТ. Присылать свои истории, видео-аудио сообщения бессмысленно.

Характеристики:

Номинальный ток: до 50А (при температуре РР до 80°С).                                                   Напряжение: 14,4В (с возможностью настройки в диапазоне 13,8-15,5В).                                       На холостых оборотах напряжение выхода может быть ниже, так как максимальная мощность генератора на 5000 об/мин. Чем ниже обороты, тем ниже мощность генератора и напряжение выхода может снижаться. Все измерения проводить на 5000об/мин с полностью заряженным АКБ.

Рабочая температура: -40°С…+80°С. Защита от перегрева выключит РР при достижении 80°С и напряжение заряда не будет. При снижении температуры РР ниже 75°С, блок включится и напряжение заряда восстановится.  Выключение РР по перегреву является аварийным режимом работы, что свидетельствует об отсутствии охлаждения или неисправности электрооборудования. Обязательно выявить причину и устранить. При необходимости изменить место монтажа для повышения охлаждения набегающим потоком.

Причины частых отключений РР по перегреву:

1. Отсутствие охлаждения набегающим потоком воздуха ввиду неправильного монтажа. (Заводское место крепления не всегда правильное!!!). А также когда мотоцикл находится долгое время без движения с заведенном мотором, когда набегающего потока воздуха в принципе быть не может.                                                                                                                                                               2. Высокий ток потребления мотоциклом, ввиду возможных неисправностей в электрооборудовании или АКБ.                                                                                                                    3. Напряжение выхода превышает значение, указанное в инструкции к вашему АКБ.                                                                                                                                                     4. Ёмкость АКБ существенно выше рекомендуемой в мануале.                                                                                                                                                                                      5. Высокий ток потребления дополнительно установленным электрооборудованием.

Назначение проводов:

Красный провод- «Плюс».                                                                                                          Черный провод и корпус РР- «Минус».                                                                                                 Желтые три провода - к генератору.                                                                                                       При подключении к АКБ красного и черного проводов, возможна искра.

Обязательно:

-Полностью зарядить АКБ перед подключением РР обязательно, даже если новый АКБ.                                                                                                                                                                -Установить вольтметр на панель приборов или на руль.                                                                    -Перед подключением РР убедиться в исправности генератора, АКБ, предохранителей и остальных цепей, соединений и приборов.                                                                                 После монтажа, завести мотор и обязательно сравнить напряжение на выходе РР и на клеммах АКБ. Если показания вольтметра отличаются – это неисправность, выявить причину потерь и устранить. Все измерения проводить на 5000об/мин при полностью заряженном АКБ.

Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Устанавливать новый РР не выявив причину неисправности предыдущего.

2.Использовать неисправный АКБ, когда он полностью разряжен, ёмкость существенно снизилась или замкнута банка.

3.«Прикуривать» для запуска данную технику или от неё другую.

4. Снимать клеммы с АКБ при работающем моторе.

5.Эксплуатация без охлаждения потоком воздуха, когда мотоцикл долго находится без движения с заведенном мотором.

6.Размыкать провода «Плюс» и «Минус» на разъёме РР при работающем моторе.

7.Не соблюдать полярность подключения проводов «Плюс» и «Минус

8.Замыкать провода «Плюс» и «Минус» между собой или подключать нагрузку, превышающую по мощности максимально допустимую.

9.Использовать РР с забитыми грязью ребрами теплоотвода, а также закрывать корпус РР хромированными, декоративными крышками, когда теплоотвод невозможен или затруднен.                                                                                                         Не соблюдение данных условий может привести к выходу из строя РР или подключенных потребителей.

Монтаж.

Для закрепления радиатора ломать ребра не нужно, достаточно подложить широкую шайбу под болт, которая будет перекрывать рядом стоящие ребра. Для повышения теплоотвода от РР рекомендуется монтировать блок к плоской металлической поверхности элемента рамы через теплопроводную пасту КПТ-19 или аналогичную. В этом случае часть тепла будет уходить в раму. Данный момент особенно актуален при закрытом блоке от вентиляции и пониженном теплоотводе.

Порядок подстройки напряжения:

Данная функция предназначена для выставления напряжения заряда, указанного в инструкции к вашему АКБ и важна только для АКБ.

Для литиевых и натриевых АКБ напряжение должно быть ниже, чем напряжение отключения платой BMS АКБ от сети и не превышать напряжение балансировки.

Для точной подстройки максимального значения напряжения выхода, имеется подстроечный резистор в виде винта под плоскую отвертку. Подстроечный резистор имеет 30 оборотов от минимума до максимума, поэтому точного позиционирования не требуется и вращать можно по несколько оборотов. По часовой стрелке напряжение увеличивается, против часовой- уменьшается. При достижении крайнего положения стопора винта нет!!! Винт будет прокручиваться. Для настройки необходимо подключить вольтметр к проводам «+» и «-» на АКБ, увеличить обороты мотора до 5000 об/мин., и глядя на показания вольтметра, вращать отверткой винт до выставления необходимого значения напряжения.

Настройку производить с подключённой нагрузкой (АКБ и потребители). Без потребителей показания вольтметра могут быть существенно завышены.

Данной подстройкой настраивается максимальное значение напряжения при максимальной мощности генератора. Крутить винт подстройки на холостых оборотах нет смысла! Крутить винт при неисправности, когда напряжение ниже 12В или очень высокое 15-18В - нет смысла!!!                                                                                                            Винт точной подстройки напряжения неисправность не устраняет!                                                               Со временем поменять положение настройки самостоятельно не может! Если напряжение изменилось, значит есть причина и возможна неисправность. Сделать диагностику и устранить неисправность.

Условия приобретения:

Так как РР не самостоятельный блок, а деталь большого комплекса, который включает в себя все потребители- генератор, аккумулятор, провода, разъёмы, предохранители, от всего этого зависит результат ремонта и работоспособность РР. В случае неисправности в любом из вышеперечисленного, не соблюдения раздела «Обязательно» и «Категорически запрещено», РР может выйти из строя. Поэтому возможность гарантийного возврата и бесплатного ремонта приобретается дополнительно и оплачивается при приобретении РР.

Приобретая РР, вы соглашаетесь со всеми пунктами ниже:

-Все манипуляции, которые вы делаете на своей техники, вы делаете осознано и понимаете какой будет результат и последствия неправильных действий.

-Любые изменения РР вы делаете на свой страх и риск!

Осознаёте свою ответственность и последствия таких действий.

-Вы сделали диагностику и уверены в том, что требуется замена РР.

-Вы выявили причину неисправности и устранили.

-Вы четко понимаете и даете себе отчёт, что неисправность не устранится или повторится с новым РР, в случаях если вы:

1. Неправильно сделали диагностику и/или поставили не правильный диагноз.

2. Неправильно подключили новый РР.

3. Неправильно закрепили или в неподходящем месте.

4. Не выполнили все требования, прописанные в инструкции к РР.

-Перед приобретением вы изучили электрические характеристики РР, вешний вид, размеры, провода-разъёмы, способ крепления и подключения- и вас всё устраивает.

-У вас хватит знаний и опыта для монтажа не оригинального РР, есть необходимые измерительные приборы, инструменты, болты, гайки, шайбы необходимых размеров, и вы умеете всем этим пользоваться.

-Вам всё понятно по подключению проводов и разъёмов, и вы сможете самостоятельно подключить.