!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ!!!

Инструкция к Реле-регулятору 2Ф40ПТ.

Инструкцию хранить на протяжении всего срока эксплуатации реле регулятора.

Реле-регулятор (далее РР), не шунтирующий, с возможностью точной подстройки напряжения выхода.                                                                                                                                  Перед отправкой РР прошел контрольную проверку и настройку напряжения выхода на 14,4В. Вам выслан заведомо исправный РР. Если после установи РР неисправность не устранилась, значит диагностика сделана неправильно, причина неисправности не выявлена и не   устранена! Обратитесь к квалифицированному специалисту.                                                                                 Отдела поддержки, консультации по ремонту и диагностики по телефону– у нас НЕТ. Присылать свои истории, видео-аудио сообщения- бессмысленно.

Характеристики:

Номинальный ток: до 40А (при температуре РР до 85°С).

Напряжение: 14,4В (с возможностью настройки в диапазоне 13,8-15,5В).

На холостых оборотах напряжение выхода может быть ниже, так как максимальная мощность генератора на 5000 об/мин. Чем ниже обороты, тем ниже мощность генератора! Все измерения проводить на 5000об/мин с полностью заряженным АКБ.                                                                                                                                                 
Рабочая температура: -40°С…+85°С Превышение данного диапазона температур может привести к неисправности РР.

Причины перегрева:

1. Отсутствие охлаждения набегающим потоком воздуха.                                              2. Высокий ток потребления, ввиду возможных неисправностей в электрооборудовании или АКБ.                                                                                                   3. Напряжение выхода превышает значение, указанное в инструкции к вашему АКБ.                                                                                                                                                     4. Ёмкость АКБ существенно выше рекомендуемой в мануале.                                                                                                                                                                                     5. Высокий ток потребления дополнительно установленным электрооборудованием.

Назначение проводов:

- Красный провод «Плюс» на АКБ.

- Зелёный провод на тахометр.

- Черный провод и корпус РР «Минус».

- Желтые два провода - к генератору в любой порядке.

Обязательно перед подключением:
-Перед подключением РР убедиться в исправности генератора, АКБ, предохранителей и остальных цепей, соединений и приборов.                                   -Полностью зарядить АКБ, даже если АКБ новый.                                                                                                                                            -Установить вольтметр на панель приборов или на руль.

После монтажа, завести мотор и обязательно сравнить напряжение на выходе РР и на клеммах АКБ. Если показания вольтметра отличаются – это неисправность, выявить причину потерь и устранить. Все измерения проводить на 5000об/мин при полностью заряженном АКБ.

Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Устанавливать новый РР не выявив причину неисправности предыдущего.

- Использовать неисправный АКБ, когда он полностью разряжен, ёмкость существенно снизилась или замыкание элемента.

- «Прикуривать» для запуска данную технику или от неё другую.

- Снимать клеммы с АКБ при работающем моторе.

- Эксплуатация без охлаждения потоком воздуха, когда мотоцикл долго находится без движения с заведенном мотором.

- Размыкать провода «Плюс» и «Минус» на разъёме РР при работающем моторе.

- Не соблюдать полярность подключения проводов «Плюс» и «Минус

- Замыкать провода «Плюс» и «Минус» между собой или подключать нагрузку, превышающую по мощности максимально допустимую.

- Эксплуатация РР с забитыми ребрами радиатора, а также закрывать корпус крышками, когда теплоотвод невозможен или затруднен.

Не соблюдение данных условий может привести к выходу из строя РР или подключенных потребителей.

Монтаж.

Для закрепления радиатора ломать ребра не нужно, достаточно подложить широкую шайбу под болт, которая будет перекрывать рядом стоящие ребра. Для повышения теплоотвода от РР рекомендуется монтировать блок к плоской металлической поверхности элемента рамы через теплопроводную пасту КПТ-8 или аналогичную. В этом случае часть тепла будет уходить в раму. Данный момент особенно актуален при закрытом блоке от вентиляции и пониженном теплоотводе.

Порядок подстройки напряжения:

Данная функция предназначена для выставления напряжения заряда, указанного в инструкции к вашему АКБ и важна только для АКБ.

Для литиевых и натриевых АКБ напряжение должно быть ниже, чем напряжение отключения платой BMS АКБ от сети и не превышать напряжение балансировки.

Для точной подстройки максимального значения напряжения выхода, имеется подстроечный резистор в виде винта под плоскую отвертку. Подстроечный резистор имеет 30 оборотов от минимума до максимума, поэтому точного позиционирования не требуется и вращать можно по несколько оборотов. По часовой стрелке напряжение увеличивается, против часовой- уменьшается. При достижении крайнего положения стопора винта нет!!! Винт будет прокручиваться. Для настройки необходимо подключить вольтметр к проводам «+» и «-» на АКБ, увеличить обороты мотора до 5000 об/мин., и глядя на показания вольтметра, вращать отверткой винт до выставления необходимого значения напряжения.

Настройку производить с подключённой нагрузкой (АКБ и потребители). Без потребителей показания вольтметра могут быть существенно завышены.

Данной подстройкой настраивается максимальное значение напряжения при максимальной мощности генератора. Крутить винт подстройки на холостых оборотах нет смысла! Крутить винт при неисправности, когда напряжение ниже 12В или очень высокое 15-18В - нет смысла!!!                                                                                         Винт точной подстройки напряжения неисправность не устраняет!                                                               Со временем поменять положение настройки самостоятельно не может! Если напряжение изменилось, значит есть причина и возможна неисправность. Сделать диагностику и устранить неисправность.

Условия приобретения:

Так как РР не самостоятельный блок, а деталь большого комплекса, который включает в себя все потребители- генератор, аккумулятор, провода, разъёмы, предохранители, от исправности всего электрооборудования зависит результат ремонта и работоспособность РР. В случае неисправности в любом из вышеперечисленного, не соблюдения всех условий эксплуатации, прописанных в данной инструкции и мануале к вашей техники, РР может выйти из строя. Поэтому возможность возврата и гарантийного ремонта приобретается дополнительно и оплачивается при приобретении РР.

Приобретая РР, вы соглашаетесь со всеми пунктами ниже:

-Все манипуляции, которые вы делаете на своей техники, вы делаете осознано и понимаете какой будет результат и последствия неправильных действий.

-Любые изменения РР вы делаете на свой страх и риск!

Осознаёте свою ответственность и последствия таких действий.

-Вы сделали диагностику и уверены в том, что требуется замена РР.

-Вы выявили причину неисправности и устранили.

-Вы четко понимаете и даете себе отчёт, что неисправность не устранится или повторится с новым РР, в случаях если вы:

1. Неправильно сделали диагностику и/или поставили не правильный диагноз.

2. Неправильно подключили новый РР.

3. Неправильно закрепили или в неподходящем месте.

4. Не выполнили все требования, прописанные в инструкции к РР.

-Перед приобретением вы изучили электрические характеристики РР, вешний вид, размеры, провода-разъёмы, способ крепления и подключения- и вас всё устраивает.

-У вас хватит знаний и опыта для монтажа не оригинального РР, есть необходимые измерительные приборы, инструменты, болты, гайки, шайбы необходимых размеров, и вы умеете всем этим пользоваться.

-Вам всё понятно по подключению проводов и разъёмов, и вы сможете самостоятельно подключить.