!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ!!!

Инструкция к Реле-регулятору 3Ф40ПС.

Инструкцию хранить на протяжении всего срока эксплуатации реле регулятора.                        У тех, кто выбрасывает инструкцию сразу при получении посылки, не читая её- всегда проблемы. У грамотных мастеров проблем не бывает!!!

Реле-регулятор трёхфазный (далее РР), не шунтирующий, с возможностью точной подстройки напряжения выхода и защитой от перегрева.                                                 Работает только с подключённым АКБ. Без АКБ РР остается выключенным.                 Перед отправкой РР прошел контрольную проверку и настройку напряжения выхода на 14,4В. Вам выслан заведомо исправный РР. Если после установи РР неисправность не устранилась, значит диагностика сделана неправильно, причина неисправности не выявлена и не устранена! Обратитесь к квалифицированному специалисту.                                                                                                                                 Отдела консультации по ремонту и диагностики по телефону– у нас НЕТ. Присылать свои истории, видео-аудио сообщения- бессмысленно.

Характеристики:

Номинальный рабочий ток: до 40А (при температуре РР до 80°С).                              Напряжение: 14,4В (с возможностью настройки в диапазоне 13,8-15В).                                       На холостых оборотах напряжение выхода может быть ниже, так как максимальная мощность генератора на 5000 об/мин. Чем ниже обороты, тем ниже мощность генератора и напряжение выхода может снижаться. Все измерения проводить на 5000об/мин при полностью заряженном АКБ.                                                                        Рабочая температура: -40°С…+80°С. Защита от перегрева выключит РР при достижении 80°С и напряжение заряда не будет. При снижении температуры РР ниже 75°С, РР включится и напряжение заряда восстановится.  Выключение РР по перегреву является аварийным режимом работы, что свидетельствует об отсутствии охлаждения или неисправности электрооборудования. Обязательно выявить причину и устранить. При необходимости изменить место монтажа для повышения качества теплоотвода набегающим потоком воздуха.

Причины частых отключений РР по перегреву:

1. Отсутствие охлаждения набегающим потоком воздуха ввиду неправильного монтажа. (Заводское место крепления не всегда правильное!!!). А также когда мотоцикл находится долгое время без движения с заведенном мотором, когда набегающего потока воздуха в принципе быть не может.                                                                                                                                                  2. Высокий ток потребления, ввиду возможных неисправностей в электрооборудовании или АКБ.                                                                                                                3. Напряжение выхода превышает значение, указанное в инструкции к вашему АКБ.                                                                                                                                                     4. Ёмкость АКБ существенно выше рекомендуемой в мануале.                                                                                                                                                                                     5. Высокий ток потребления дополнительно установленным электрооборудованием.

Назначение проводов:

-Красный провод- «Плюс».

-Черный провод и корпус РР- «Минус».                                                                                            -Желтые три провода - к генератору.

*При подключении к АКБ красного и черного проводов, возможна искра.

Обязательно перед подключением:
-Убедиться в исправности генератора, АКБ, предохранителей и остальных цепей, соединений и приборов.                                                                                                                    -Полностью зарядить АКБ, даже если АКБ новый.                                                                                                                                             -Установить вольтметр на панель приборов или на руль.                                                              -После монтажа, завести мотор и сравнить напряжение на выходе РР и на клеммах АКБ. Если показания вольтметра отличаются – это неисправность, выявить причину потерь и устранить. Все измерения проводить на 5000об/мин при полностью заряженном АКБ.

Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Устанавливать новый РР не выявив причину неисправности предыдущего.

- Использовать неисправный АКБ, когда он полностью разряжен, ёмкость существенно снизилась или замыкание элемента.

- «Прикуривать» для запуска данную технику или от неё другую.

- Снимать клеммы с АКБ при работающем моторе.

- Эксплуатация без охлаждения потоком воздуха, когда мотоцикл долго находится без движения с заведенном мотором.

- Размыкать провода «Плюс» и «Минус» на разъёме РР при работающем моторе.

- Не соблюдать полярность подключения проводов «Плюс» и «Минус

- Замыкать провода «Плюс» и «Минус» между собой или подключать нагрузку, превышающую по мощности максимально допустимую.

- Эксплуатация РР с забитыми ребрами радиатора, а также закрывать корпус декоративными крышками, когда теплоотвод невозможен или затруднен.

Не соблюдение данных условий может привести к выходу из строя РР и подключенных потребителей.

Монтаж.

Для закрепления радиатора ломать ребра не нужно, достаточно подложить широкую шайбу под болт, которая будет перекрывать рядом стоящие ребра. Для повышения теплоотвода от РР рекомендуется монтировать блок к плоской металлической поверхности элемента рамы через теплопроводную пасту КПТ-19 или аналогичную. В этом случае часть тепла будет уходить в раму. Данный момент особенно актуален при закрытом блоке от вентиляции и пониженном теплоотводе.

Порядок подстройки напряжения:

Данная функция предназначена для выставления напряжения заряда, указанного в инструкции к вашему АКБ и важна только для АКБ.

Для литиевых и натриевых АКБ напряжение должно быть ниже, чем напряжение отключения платой BMS АКБ от сети и не превышать напряжение балансировки. Данную информацию уточняйте у производителя АКБ.

Для точной подстройки максимального значения напряжения выхода, имеется подстроечный резистор в виде винта под плоскую отвертку. Подстроечный резистор имеет 30 оборотов от минимума до максимума, поэтому точного позиционирования не требуется и вращать можно по несколько оборотов. По часовой стрелке напряжение увеличивается, против часовой- уменьшается. При достижении крайнего положения стопора винта нет!!! Винт будет прокручиваться. Для настройки необходимо подключить вольтметр к проводам «+» и «-» на АКБ, увеличить обороты мотора до 5000 об/мин., и глядя на показания вольтметра, вращать отверткой винт до выставления необходимого значения напряжения.

Настройку производить с подключённой нагрузкой -заряженный АКБ и потребители. Без потребителей показания вольтметра могут быть существенно завышены.

Данной подстройкой настраивается максимальное значение напряжения при максимальной мощности генератора. Крутить винт подстройки на холостых оборотах, а также когда напряжение ниже 12В или очень высокое 15-18В - бесполезно!!! Винт точной подстройки напряжения неисправность не устраняет! Со временем поменять положение настройки самостоятельно не может! Если напряжение изменилось, значит есть причина и возможна неисправность. Сделать диагностику и устранить неисправность.

Условия приобретения:

Так как РР не самостоятельный блок, а деталь большого комплекса, который включает в себя все потребители- генератор, аккумулятор, провода, разъёмы, предохранители, от исправности всего электрооборудования зависит результат ремонта и работоспособность РР. В случае неисправности в любом из вышеперечисленного, не соблюдения всех условий эксплуатации, прописанных в данной инструкции и мануале к вашей техники, РР может выйти из строя. Поэтому возможность возврата и гарантийного ремонта приобретается дополнительно и оплачивается при приобретении РР.

Приобретая РР, вы соглашаетесь со всеми пунктами ниже:

-Все манипуляции, которые вы делаете на своей техники, вы делаете осознано и понимаете какой будет результат и последствия неправильных действий.

-Любые изменения РР вы делаете на свой страх и риск!

Осознаёте свою ответственность и последствия таких действий.

-Вы сделали диагностику и уверены в том, что требуется замена РР.

-Вы выявили причину неисправности и устранили.

-Вы четко понимаете и даете себе отчёт, что неисправность не устранится или повторится с новым РР, в случаях если вы:

1. Неправильно сделали диагностику и/или поставили не правильный диагноз.

2. Неправильно подключили новый РР.

3. Неправильно закрепили или в неподходящем месте.

4. Не выполнили все требования, прописанные в инструкции к РР.

-Перед приобретением вы изучили электрические характеристики РР, вешний вид, размеры, провода-разъёмы, способ крепления и подключения- и вас всё устраивает.

-У вас хватит знаний и опыта для монтажа не оригинального РР, есть необходимые измерительные приборы, инструменты, болты, гайки, шайбы необходимых размеров, и вы умеете всем этим пользоваться.

-Вам всё понятно по подключению проводов и разъёмов, и вы сможете самостоятельно подключить.